Sistem Deteksi Kecacatan Permukaan Rel Kereta Api Berbasis YOLOv8n dan IP camera

Arjuna Kurniawan Kususma P. 
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
arjunakurniawan2003@gmail.com

Muhammad Dandi Tri Wibowo
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
tridand01@gmail.com 
Finando Ilham Setya P.
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
finando.pratama695@gmail.com

Rafli May Sandy
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
raflimaysandy@gmail.com 
Kevin Bayu Pradana
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
kevinbayupradana18@gmail.com

Teuku Muhammad Rafli
Engineering Department
Madiun State of Polythecnic
Madiun, Indonesia
pakpohenjoy@gmail.com

Abstract— Pemantauan kondisi permukaan rel kereta api secara rutin sangat penting untuk menjamin keselamatan operasional dan mencegah kecelakaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk cacat permukaan rel seperti Crack, Corrosion, Squat, Peeling, dan Scratch menggunakan model YOLOv8n yang diintegrasikan dengan IP camera. Dataset diperoleh melalui dokumentasi lapangan dan sumber publik, kemudian dianotasi menggunakan Roboflow dalam format YOLO. Proses pelatihan model dilakukan di Google Colab dengan memanfaatkan bobot pralatih YOLOv8n dan teknik Transfer learning. Dataset dibagi menjadi 70% data latih, 15% validasi, dan 15% pengujian. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik Precision, Recall, mAP, serta kecepatan deteksi (FPS). Hasil pelatihan menunjukkan nilai mAP@0.5 sebesar 92,37% dan mAP@0.5:0.95 sebesar 61,98%, dengan Precision dan Recall masing-masing mencapai 94,35% dan 90,27%. Pengujian lapangan menggunakan IP camera menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi sebagian besar cacat dengan akurasi tinggi, meskipun performa masih rendah pada kelas tertentu seperti Scratch. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi YOLOv8n dengan IP camera memiliki potensi besar dalam mendukung sistem inspeksi rel otomatis secara Real-time.

Keywords— YOLOv8n, deteksi cacat rel, deep learning

# PENDAHULUAN

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang sangat vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dalam operasionalnya, rel kereta menjadi komponen utama yang harus senantiasa dijaga kualitas dan keamanannya. Cacat atau kerusakan pada permukaan rel seperti retakan (Crack), korosi (Corrosion), Squat, Peeling, dan goresan (Scratch) dapat menyebabkan kegagalan struktural dan berisiko mengakibatkan kecelakaan [1]. Oleh karena itu, inspeksi dan pemeliharaan rel kereta secara rutin sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.

Metode konvensional dalam inspeksi rel umumnya masih bergantung pada pemeriksaan visual oleh petugas lapangan. Namun, pendekatan ini memiliki berbagai keterbatasan seperti ketergantungan pada kondisi cuaca, subjektivitas pengamat, serta tidak efisien dalam menjangkau jaringan rel yang luas [2]. Untuk mengatasi kendala tersebut, teknologi visi komputer (Computer Vision) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mulai banyak diterapkan dalam sistem pemantauan infrastruktur perkeretaapian [3].

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan deep learning, khususnya model deteksi objek berbasis You Only Look Once (YOLO), telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam berbagai tugas deteksi objek secara Real-time [4], [5]. Versi terbaru, yaitu YOLOv8 dari Ultralytics, membawa peningkatan signifikan dalam hal efisiensi, ukuran model, serta akurasi deteksi [6].

Integrasi YOLOv8 dengan sistem pengambilan gambar secara Real-time melalui IP camera menawarkan potensi besar dalam pengembangan sistem pemantauan rel otomatis yang mampu mendeteksi cacat dengan cepat dan akurat. Dengan mengadopsi teknik ini, sistem inspeksi rel dapat dilakukan secara kontinu dan otomatis, bahkan di area-area yang sulit dijangkau oleh manusia [7].

Namun, penerapan deep learning dalam domain ini memerlukan pendekatan yang sistematis, mulai dari pengumpulan dan anotasi data gambar, pelatihan model dengan Dataset representatif, hingga pengujian dan evaluasi sistem dalam kondisi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi sistem deteksi cacat permukaan rel berbasis YOLOv8 yang diintegrasikan dengan IP camera, serta mengkaji performanya melalui berbagai metrik evaluasi [8].

# METODOLOGI

## A. Pengumpulan Data

Tahap awal dimulai dengan pengumpulan Dataset berupa gambar atau video permukaan rel kereta api. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber:

- Dokumentasi lapangan menggunakan IP camera atau kamera biasa.

- Dataset publik dari penelitian terdahulu atau situs seperti Kaggle.

Gambar yang dikumpulkan mencerminkan berbagai kondisi permukaan rel, Crack, Corrosion, Squat, Peeling, Scratch, dan Normal. Pembagian jumlah data antar kelas terlihat pada Tabel 2. 1.

Tabel 2. 1 Jumlah Data Antar Kelas

| Nama Kelas | Jumlah Data |
| --- | --- |
| Crack, | 304 |
| Corrosion | 547 |
| Squat | 796 |
| Peeling | 1840 |
| Scratch | 113 |
| Normal | 220 |

## B. Anotasi Data

Gambar yang dikumpulkan kemudian dianotasi untuk menandai lokasi dan jenis cacat pada permukaan rel. Proses anotasi dilakukan menggunakan Roboflow. Setiap objek kecacatan diberikan Label yang sesuai, yaitu Crack, Corrosion, Squat, Peeling, Scratch, dan Normal. Hasil anotasi disimpan dengan YOLOv8n dalam format Labelling .txt untuk menyimpan Bounding box (Label, x_center, y_center, width, height) untuk setiap gambar. .yaml digunakan untuk menyimpan struktur Dataset, path ke folder gambar dan Label, serta daftar nama kelas.

## C. Pelatihan Model (Training)

Pada tahap ini, dilakukan pelatihan model deteksi objek menggunakan YOLOv8n dari Ultralytics. Model YOLOv8n dipilih karena memiliki ukuran yang ringan dan efisien, sehingga cocok untuk dijalankan di Google Colab.

Pelatihan dimulai dengan memanfaatkan model YOLOv8n PreTrained weights dari Ultralytics. Teknik Transfer learning ini bertujuan untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi, karena model telah memiliki pengetahuan awal dari pelatihan sebelumnya.

Pembagian Dataset dilakukan sebagai berikut, 70% untuk data pelatihan (Train), 15% untuk data validasi (valid), 15% untuk data pengujian (test).

Pelatihan model dilakukan di Google Colab menggunakan pustaka ultralytics. Parameter imgsz=640 digunakan untuk menetapkan ukuran input gambar, Batch=6 mengatur jumlah Batch per iterasi, dan amp=Tue mengaktifkan Mixed precision Training untuk efisiensi memori. Model disimpan setiap 10 Epoch melalui parameter save_period=10.

Selama pelatihan, dilakukan pemantauan terhadap metrik seperti loss, Precision, Recall, dan mAP untuk menghindari overfitting dan underfitting.

## D.  Integrasi dengan IP camera

Model YOLOv8n yang telah dilatih diintegrasikan dengan input video dari IP camera untuk mendeteksi cacat secara Real-time atau Near real-time. Proses ini melibatkan:

- Akses stream video dari IP camera menggunakan OpenCV (cv2.VideoCapture(URL)).

- Proses frame-by-frame untuk mendeteksi objek menggunakan model YOLOv8n.

Menampilkan hasil deteksi (Bounding box dan Label) secara langsung atau menyimpannya untuk analisis lanjutan.

## E. Evaluasi Sistem

Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model terhadap data uji. Beberapa metrik yang digunakan antara lain:

- Precision dan Recall: Mengukur akurasi dan kelengkapan deteksi.

- mAP (mean Average Precision): Menilai performa model secara keseluruhan dalam deteksi multi-kelas.

- Kecepatan Deteksi (FPS): Untuk memastikan sistem dapat berjalan secara Real-time.

- Confusion matrix: Untuk melihat kesalahan klasifikasi antara kelas-kelas cacat.

Evaluasi juga dapat mencakup uji coba langsung di lapangan untuk memastikan sistem dapat bekerja secara andal dalam kondisi nyata.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Pelatihan Model

Model YOLOv8n dilatih menggunakan Dataset yang telah dianotasi dengan berbagai jenis kecacatan permukaan rel. Proses pelatihan dilakukan selama 100 Epochs dengan resolusi input 640×640 piksel. Dataset dibagi menjadi 70% data Train, 15% data validasi dan 15% data test. Hasil ringkasan pelatihan model terlihat pada Tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Pelatihan Model

| Parameter | Result |
| --- | --- |
| Loss deteksi (box loss) | 0.5 (menurun stabil) |
| Loss klasifikasi | 0.5 |
| Precision | 94,35% |
| Recall | 90,27% |
| mAP@0.5 | 92,37% |
| mAP@0.5:0.95 | 61,98% |

Gambar 3.1 merupakan kurva evaluasi performa model klasifikasi berdasarkan metrik confidence, yang digunakan untuk menilai seberapa baik model mendeteksi berbagai jenis kerusakan atau kondisi pada data yang dianalisis. Setiap grafik berisi kurva untuk masing-masing kelas (seperti Crack, Corrosion, Squat, Peeling, Scratch, dan Normal), serta agregat seluruh kelas yang ditunjukkan oleh garis tebal berwarna biru.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |

Gambar 3. 1 Grafik F1-Confidence (a), Precision-Confidence(b), Precision-Recall(c), Recall(d)

F1-confidence curve, Grafik ini menunjukkan hubungan antara skor F1 dan nilai confidence dari prediksi model. Skor F1 merupakan rata-rata harmonis antara Precision dan Recall, sehingga menggambarkan keseimbangan keduanya. Dari grafik terlihat bahwa skor F1 agregat terbaik (0.92) tercapai pada threshold confidence sebesar 0.363. Ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan performa terbaik secara keseluruhan, ambang kepercayaan (Confidence threshold) ideal adalah sekitar 0.36. Beberapa kelas seperti Peeling dan Crack menunjukkan performa F1 yang sangat tinggi hampir di seluruh rentang confidence, sedangkan kelas seperti Scratch menunjukkan performa yang lebih rendah dan tidak stabil.

Precision-Confidence Curve, Grafik ini menggambarkan bagaimana Precision berubah terhadap confidence. Precision mengukur seberapa akurat prediksi positif model. Pada grafik ini, Precision agregat mencapai nilai maksimum 1.00 pada confidence sebesar 0.927. Ini berarti bahwa jika hanya prediksi dengan confidence di atas 0.927 yang diterima, maka semua prediksi benar (Precision 100%), namun kemungkinan besar Recall akan menurun. Kelas Peeling dan Crack memiliki Precision tinggi bahkan pada confidence yang lebih rendah, sedangkan Scratch tetap menunjukkan performa yang kurang baik.

Precision-Recall Curve, Grafik ini merupakan visualisasi klasik dari trade-off antara Precision dan Recall untuk setiap kelas. Nilai mAP@0.5 (mean Average Precision pada threshold IoU 0.5) untuk semua kelas adalah 0.924, yang menunjukkan performa deteksi sangat baik secara keseluruhan. Kelas seperti Peeling (0.992), Corrosion (0.980), dan Crack (0.979) menunjukkan performa sangat tinggi, sedangkan Scratch kembali menjadi kelas dengan performa paling rendah (0.709), menandakan model kesulitan mengenali kategori ini secara konsisten.

Recall-Confidence Curve, Grafik ini menunjukkan bagaimana Recall (tingkat deteksi positif yang benar) berubah terhadap nilai confidence. Recall agregat tertinggi (0.95) tercapai pada threshold confidence 0.0, artinya model mendeteksi hampir semua objek pada confidence rendah, namun tentu saja ini bisa mengorbankan Precision. Kelas Peeling, Crack, dan Corrosion menunjukkan Recall tinggi yang stabil, sedangkan Scratch mengalami penurunan signifikan bahkan di confidence rendah.

Gambar 3. 2 Grafik Trainig Loss & mAP

Selama proses pelatihan model, terjadi peningkatan yang konsisten pada berbagai metrik dan fungsi kehilangan. Pada Train/box_loss, nilai kehilangan menurun secara stabil dari sekitar 1.6 pada Epoch 0 menjadi 0.9 pada Epoch 100. Ini menunjukkan bahwa model semakin tepat dalam memprediksi posisi Bounding box. Train/cls_loss mengalami penurunan drastis dari 2.5 menjadi 0.5, yang merefleksikan peningkatan kemampuan model dalam membedakan kelas objek. Sementara itu, Train/dfl_Loss turun dari sekitar 1.3 menjadi 1.05, mengindikasikan bahwa distribusi fokus model menjadi semakin presisi.

Pada data validasi, val/box_loss menurun dari 1.5 menjadi 1.1, meskipun terdapat fluktuasi kecil di beberapa Epoch, menandakan konsistensi generalisasi model pada prediksi Bounding box. Val/cls_loss turun tajam dari 2.0 menjadi 0.6, dan val/dfl_Loss dari 1.25 menjadi 1.02, memperlihatkan pola penurunan yang sejalan dengan data pelatihan.

Dari sisi metrik evaluasi, Metrics/Precision(B) meningkat dari kisaran 0.6–0.7 menjadi hampir 0.95, yang berarti proporsi prediksi benar dari seluruh prediksi meningkat secara signifikan. Metrics/Recall(B) naik dari 0.4 menjadi hampir 0.9, menunjukkan peningkatan dalam kemampuan model untuk menangkap objek yang relevan. Metrics/mAP50(B) melonjak dari sekitar 0.5 menjadi mendekati 0.95, yang menunjukkan akurasi tinggi dalam mendeteksi objek dengan ambang IOU 50%. Terakhir, Metrics/mAP50-95(B) bertambah dari 0.3 menjadi 0.62, yang merefleksikan perbaikan performa pada berbagai tingkat IOU yang lebih ketat.

## B. Hasil Pengujian

Pengujian bertujuan untuk mengevaluasi performa model dalam kondisi nyata dan memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara optimal.

Pengujian dilakukan menggunakan dua jenis data. Data lapangan, yang diambil secara langsung di sekitar rel kereta api Gedung D Politeknik Negeri Madiun menggunakan kamera IP (IP camera) secara Real-time. Data eksternal, berupa gambar rel kereta dari berbagai sumber di internet.

Pengujian ini mencakup berbagai kondisi rel untuk menguji kemampuan deteksi model terhadap jenis cacat yang berbeda. Adapun kondisi yang diuji meliputi:

- Kondisi rel normal (tanpa cacat)

- Kondisi Rel dengan Crack

- Kondisi Rel dengan Corrosion

- Kondisi Rel dengan Squat

- Kondisi Rel dengan Peeling

- Kondisi Rel dengan Scratch

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi sebagian besar jenis kecacatan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun, pada beberapa kasus tertentu seperti retakan halus dengan kontras rendah, model mengalami kesulitan dalam melakukan deteksi secara akurat terlihat pada Tabel 2. 3.

Tabel 2. 3 Hasil Deteksi Menggunakan IP camera

| Kode | Ground Truth | Hasil Deteksi | Jenis Cacat | Confidence Score | Status Deteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | Crack | 0.8 | Terdeteksi |
| 1 |  |  | Corrosion | 0.8 | Terdeteksi |
| 2 |  |  | Squat | 0.9 | Terdeteksi |
| 3 |  |  | Peeling | 0.8 | Terdeteksi |
| 4 |  |  | Scratch | 0.8 | Terdeteksi |
| 5 |  |  | Normal | 0.9 | Terdeteksi |

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi otomatis cacat permukaan rel kereta api berbasis model YOLOv8n yang terintegrasi dengan input video dari IP camera. Proses pengumpulan data mencakup berbagai jenis cacat seperti Crack, Corrosion, Squat, Peeling, Scratch, serta kondisi normal, yang dianotasi menggunakan Roboflow dan dilatih dengan pendekatan Transfer learning. Hasil pelatihan menunjukkan performa model yang sangat baik dengan nilai Precision sebesar 94,35%, Recall 90,27%, mAP@0.5 sebesar 92,37%, dan mAP@0.5:0.95 sebesar 61,98%. Evaluasi melalui pengujian langsung menggunakan IP camera menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi berbagai jenis cacat secara Real-time dengan tingkat akurasi tinggi, meskipun performa deteksi terhadap kelas Scratch masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan berpotensi besar untuk digunakan dalam inspeksi rel kereta api secara otomatis dan efisien.

## B. Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- Peningkatan Kualitas dan Jumlah Data: Penambahan jumlah data, khususnya untuk kelas minoritas seperti Scratch, dapat membantu meningkatkan performa model terhadap kelas tersebut dan mengurangi ketidakseimbangan data.

- Optimasi Model untuk Edge deployment: Mengingat YOLOv8n cukup ringan, pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada implementasi di perangkat edge seperti Jetson Nano atau Raspberry Pi agar sistem lebih portabel.

- Evaluasi Lapangan Lebih Luas: Pengujian model perlu diperluas ke berbagai jenis rel dan kondisi lingkungan nyata untuk memastikan generalisasi model yang lebih kuat dan adaptif.

# DAFTAR PUSTAKA

L. Zhang et al., “Rail defect detection using Computer Vision and deep learning: A review,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 71, pp. 1–19, 2022.

D. S. Kim et al., “Vision-based railway track inspection using deep convolutional neural networks,” IEEE Access, vol. 8, pp. 73933–73950, 2020.

C. Liu et al., “Automatic rail surface defect detection using image processing and deep learning,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 68, no. 4, pp. 3341–3350, 2021.

J. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” arXiv:1804.02767, 2018.

G. Jocher et al., “YOLOv5 by Ultralytics,” GitHub Repository, 2020. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/yolov5

Ultralytics, “YOLOv8: Next-Generation Real-time Object Detection,” 2023. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com

A. L. Vargas et al., “Real-time object detection in railway using edge-AI and IP cameras,” IEEE Sensors Journal, vol. 22, no. 13, pp. 13009–13017, 2022.

Y. Wang et al., “Railway surface inspection using lightweight convolutional neural networks,” IEEE Access, vol. 9, pp. 134152–134165, 2021.

# LAMPIRAN

A. Anotasi Gambar Untuk Membuat Dataset

B. Program Deteksi Kerusakan Rel

C. Dokumentasi Kegiatan